Вопросы к защите курсового проекта

"Проектирование специального инструмента" (10 семестр)

Общие вопросы

- Обоснуйте назначение величины твердости.

- Обоснуйте назначение допусков на размеры.

- Обоснуйте назначение требований по шероховатости поверхностей режущего инструмента.

- Обоснуйте назначение геометрических параметров режущих инструментов.

- Обоснуйте назначение требований отклонения формы и расположения поверхностей режущих инструментов.

- На какие характеристики процесса резания влияет геометрические параметры режущего лезвия инструмента?

Лист 1 (Фасонный резец)

- Почему надо выполнять расчет фасонного профиля?

- Что такое базовая точка? Как установить базовую точку относительно высоты центров токарного станка?

- Можно ли назначить базовую точку не на максимальном радиусе инструмента? Если базовая точка не на максимальном радиусе, в чем мы выигрываем, в чем проигрываем?

- Отчего возникают погрешности при обработке фасонным резцом? Нарисуйте конструкцию инструмента, где отсутствуют одна или обе эти погрешности.

- Что обеспечивает правильное расположение фасонного профиля на детали?

- Что будет, если при переточке не выдержать размер Кр для круглого резца или сумму альфа + гамма для призматического?

- Чем определяется точность позиционирования вершины резца в державке?

- Что следует маркировать на державке фасонного резца?

- Что следует знать, чтобы спроектировать фасонный резец под данную державку?

- Чем ограничен диаметр фасонного круглого резца?

- Как определяется диаметр круглого фасонного резца?

- Как определяется длина призматического фасонного резца?

- Определите передний и задний угол в заданной точке режущей кромки фасонного резца.

- Обоснуйте выбор типа фасонного резца.

- Как выбирается угол впадины передней поверхности круглого фасонного резца?

- Как задается профиль фасонного резца? Почему?

- Почему у круглого фасонного резца нет шпонки?

- Как контролировать точность изготовления фасонного резца?

- Зачем нужен шаблон? Контршаблон?

- Как выбраны габариты шаблона и контршаблона?

- Для чего указывается размер от передней поверхности до оси круглого фасонного резца?

- Почему "мышиный зуб" имеет разную высоту?

- Исходя из чего рассчитывется "мышиный зуб"?

- Как рассчитать длину регулировочного винта в державке фасонного резца?

- Как настраивается державка фасонного резца?

- Обоснуйте выбор конструкции державки фасонного резца.

- Как производится регулирование положения фасонного резца, закрепленного в державке по высоте режущей кромки, по углу, по диаметру детали?

- Какие условия необходимо учитывать при проектировании державки фасонного резца?

Лист 2 (Канавка сверла)

- Для чего необходимо производить графическое профилирование фрезы для обработки канавки сверла или другого осевого инструмента?

- Какие технические требования накладываются на канавку сверла?

- Каковы достоинства и недостатки используемого метода профилирования?

- Что дает смещение расчетного сечения при построении профиля винтовой канавки?

- Как на станке осуществить корректирующее смещение нормального сечения?

- Найдите положение точки, лежащей на поверхности канавки сверла и заданной на одной проекции, на другой проекции.

- Обоснуйте назначение допусков на чертежах режущих инструментов.

- Почему на затыловочном резце передний угол равен нулю, а задний угол – большой?

- Зачем выполняется затылование фасонной фрезы?

- На чем сказывается изменение φа и φb при построении профиля канавки сверла?

- В каком месте следует выполнить сечение канавки сверла?

- Из каких соображений выбирается диаметр фасонной фрезы?

- Из каких соображений выбирается диаметр базового отверстия фасонной фрезы?

- Как перетачивается дисковая фасонная фреза?

- Как контролируется профиль фасонной фрезы? Фасонного резца?

- Зачем на чертеже дисковой фрезы указывают два сечения фасонного профиля?

- Каковы преимущества использования затылованной фасонной фрезы по сравнению с острозаточенной? Каковы недостатки?

- Зачем на чертеже затыловочного резца указывают два сечения фасонного профиля?

- Как обеспечить правильное расположение фасонного профиля при изготовлении фасонного резца и затыловании?

Лист 3 (Протяжка)

- Нарисуйте, как выбирается материал при групповой схеме резания при протягивании.

- Зачем применяют групповую схему срезания припуска.

- Выделите из списка на чертеже протяжки группу зубьев.

- Покажите, какой припуск срезает каждая из секций протяжки.

- Какова схема срезания припуска у каждой секции протяжки.

- Обоснуйте выбор порядка расположения секций протяжки.

- В каком случае следует делить протяжку на две и более?

- Зачем необходимо на небольшой длине боковой стороны зуба шлицевой секции назначать нулевой угол φ. Каковы пределы длины этой режущей кромки?

- Зачем такое количество калибрующих зубьев?

- Почему на калибрующих зубьях следует выполнять небольшие задние углы?

- Покажите главные режущие кромки у комбинированного центровочного сверла.

- Где у протяжки опасное сечение?

- Что влияет на длину переднего хвостовика протяжки?

- Зачем на рабочем чертеже протяжки приводят размеры изделия?

- Зачем шлифуют стружечные канавки у протяжки?

- Как устанавливается допуск на ширину выступа зуба шлицевой протяжки?

- Зачем выполнять на протяжке центровое отверстие с двумя конусами?

- Почему при расчете протяжки надо учитывать длину протягиваемого отверстия?

- Как "узнать" шлицевую протяжку второго прохода?

- Какие условия необходимо выполнить при разбиении протяжки на две – первого и второго прохода?

- Шлифовальным кругом какой формы перетачивают протяжку?

- Чем конструктивно будут отличаться протяжки для обработки стали и чугуна?

- Зачем в протяжном патроне для вертикального протяжного станка выполняют сквозное отверстии?

- Какие конструктивные особенности патрона показывают, что он предназначен для вертикального (горизонтального) протяжного станка?

- Зачем нужна шпонка на хвостовике протяжного патрона?

- Есть ли отличие в конструкции протяжного патрона для горизонтального и вертикального станков? Для верхнего и нижнего суппорта?

- Зачем переднюю часть корпуса протяжного патрона выполняют сменной? Какие особенности конструкции это влечет?

- Почему на чертеже комбинированного центровочного сверла надо указывать направление затылования?

- Обоснуйте назначение направления затылования комбинированного центровочного сверла.

- Почему падение затылка указано только на одной поверхности? Почему именно на этой?

- Для чего делается двойная канавка у комбинированного сверла?

Лист 4 (ЧШФ)

- Нарисуйте сопряженные поверхности на схеме зацепления в некоторый момент времени.

- Что такое полюс?

- Что такое линия зацепления?

- Из каких соображений выбирается положение полюса зацепления?

- Зачем на ЧШФ выполняется двойной затылок?

- Каковы условия правильного выбора числа стружечных канавок?

- Как используется величина шага стружечных канавок?

- Зачем на чертеже ЧШФ приводят размеры детали?

- Зачем предъявляются требования по радиальному биению на буртиках ЧШФ.

- Почему разные значения размеров увеличенного профиля и непосредственно на фрезе?

- Почему на чертеже ЧШФ указывают два профиля (в разных сечениях)?

- По какому диаметру рассчитывается угол наклона стружечных канавок у ЧШФ?

- Покажите на чертеже ЧШФ размеры, указанные в таблице.

- Какая информация о ЧШФ должна быть внесена в маркировку? Почему?

- Зачем задавать угол подъема винтовой стружечной канавки ЧШФ с высокой точностью?

- Какой элемент зацепления имитирует фреза при резании?

- Что влияет на размер дуги (размер "а") у шлицевого вала внутреннего центрирования?

- Какие поверхности являются сопрягаемыми на расчетной схеме ЧШФ?

- Надо ли затыловать (шлифовать) впадину у зубьев ЧШФ?

- Найдите, какая точка профиля зуба ЧШФ будет обрабатывать заданную точку шлицевого профиля.

- Найдите, какая точка шлицевого профиля будет обработана заданной точкой профиля зуба ЧШФ.

- Чем определяется величина угла впадины стружечной канавки у ЧШФ?

- Почему следует удалять неполные зубья?

- Почему профиль зуба задается в нормальном сечении?

- Зачем нужны буртики и почему, не смотря на то, что  буртики шлифуют, не проставлен допуск на их диаметр?

- Нужно ли задавать точные размеры по дну впадины между зубьями?

- Зачем нужен "усик"?

- Как перетачивается ЧШФ?

- Почему величина падения затылка обычно округляется до 0,5 мм?

- Покажите на чертеже ЧШФ шлифованные поверхности.

- Для чего указывается требование на биение торцов ЧШФ?

Лист 5 (Приспособление)

- Объясните конструкцию приспособления. Его назначение, принцип работы.

- Объясните назначение отдельных узлов и деталей приспособления по выбору преподавателя.

- Объясните принцип работы патрона для осевого инструмента.

- Зачем в патронах предусматривают возможность "плавания", освой компенсации?

- Зачем используют предохранительный патрон?

- Каковы достоинства и недостатки резцов с СМП?

- Каковы достоинства и недостатки фрез с СМП?

- Почему выбрана такая конструкция механизма крепления СМП?

- Как производится регулировка инструментов в многоинструментальной наладке?